Опросный лист для раздела ОВиК (Отопление, Вентиляция и Кондиционирование воздуха)

Адрес объекта: Кадастровый номер участка: 50:08:0050209:1600

Общая площадь помещений, 428,7 м2

Наличие либо планирование разработки дизайн-проекта: планируется разработка

Данные необходимые для теплотехнического расчета:

Планируемый пирог пола 1 этажа (толщина и вид утеплителя, толщина стяжки):

100 мм ЭППС, и 100 мм стяжка (есть возможность поставки утеплителя из вспененного полиэтилена за счет поставщика)

Планируемый пирог пола 2 этажа (толщина и вид утеплителя, толщина стяжки)

В зонах теплого пола ЭППС 50 мм + стяжка 100 мм (есть возможность поставки утеплителя из вспененного полиэтилена за счет поставщика)

Толщина и материал стен (весь пирог послойно для многослойной стены)

Газобетон 400 мм D400 + штукатурка с двух сторон по 20 мм

Толщина и вид утеплителя кровли

Минвата Rockwool руф баттс 200 мм (есть возможность поставки утеплителя из вспененного полиэтилена за счет поставщика)

Высоты потолков на этажах

1 эт. = 3,6м 2 эт. = 3,5м до плиты перекрытия

Данные по габаритам наружных оконных и дверных проемов (фасады с размерами проемов либо ведомость заполнения проемов с маркировочными планами)

Будет предоставлено

Тип оконного стеклопакета (однокамерные, двухкамерные, энергосберегающие)

Энергосберегающие

- Источник теплоснабжения дома (газ, электричество, твердотопливный котел, геотермальная установка)

Необходимость резервирования источника теплоснабжения, источник резервного теплоснабжения (газ+электро, газ+твердое топливо, электро+твердое топливо) (Газ+электро как резерв)

- Есть ли дополнительные потребители тепла? Пристройки, баня, гараж, вент.установка, бассейн?

Баня 100 м2 и вент. установка

- Тип котла (при выборе газового котла)

| Одноконтурный настенный |  | Двухконтурный настенный |  | Одноконтурный напольный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | + | - | + | - |
| Простота конструкции | Стоимость построения системы отопления | Стоимость, простота монтажа | Требовательность к качеству исходной воды для нужд отопления и ГВС | Высокая надежность | Цена |
| Надежность |  | Компактность |  | Высокая ремонтно-пригодность | Занимаемое пространство (котельной от 8м2) |
| Возможность нагревать ГВС в бойлере косвенного нагрева |  | Идеально для домов до 100м2 |  |  |  |

Выбор заказчика предполагается 1 вариант, требуется консультация

- Пожелания по бойлеру, марка, объем, либо оставить выбор за проектировщиком 
(на усмотрение проектировщика по соотношению цена-качество-обслуживание)

- Комфортная для вас температура внутри помещений (Согласно СНиП оптимальная температура внутри помещений 20-22°С) 23-24

- Имеется ли ТУ на газ? 
На сколько известно нет, запросим дополнительно

- Планируются ли отапливаемые террасы / зоны с системой снеготаяния на базе контуров отопления с антифризом?
нет

- Указать помещения, где требуется устройство напольного отопления «Теплый пол», а также тип финишного покрытия по помещениям (керамогранит, ламинат, паркет, инженерная доска, иное)

* Примечание  поводу отопления теплым полом в спальнях: температура напольного покрытия обычно равна 25-26 градусам. Тепло, поднимающееся от пола, держится на высоте около полуметра, это как раз-таки средняя высота кровати. Ложась спать, Вы будете ощущать дискомфорт, т.к. 25-26 градусов - некомфортная температура для сна. Теплый пол в спальнях рекомендуется делать только с автоматикой, отключающей теплый пол в ночное время.

Весь первый этаж, 2 этаж 2 сан узла

- Тип отопительных приборов

- Стальные панельные настенные (низкая стоимость, высокая тепло эффективность, возможность различного способа подключения (нижнее, боковое))

- Алюминиевые секционные настенные радиаторы (возможность доукомплектовать секциями уже после монтажа, средняя энергоэффективность, качественные модели дорого стоят, много соединительных частей (ниппеля) через которые возможно подтекание)

- Напольные конвекторы (применяются при низкой площади остекления, высокая эффективность, подключение из пола скрытно, невозможно поставить у входных проемов)

- Внутрипольные конвекторы (без вентилятора крайне неэффективны, создают шум при работе вентилятора, хорошо обдувают большие витражные окна, единственный тип отопительных приборов, который не будет заметен у окон в пол, скапливают в себе грязь, пыль, при этом есть решетки и очистка возможна)

- Дизайнерские радиаторы (отличаются значительно по цене от классических панельных и алюминиевых радиаторов, чаще всего выбирают для подчеркивания интерьера вместе с дизайнером)

Указать выбранный тип отопительного прибора либо несколько типов с указанием предполагаемых помещений и мест для их установки 
1 этаж: 
гостинная, бильярдная – внутрипольные конвекторы + теплый пол. Все остальное теплый пол
2 этаж: 
для всех помещений предпочтительно стальные настенные или напольные конвекторы, для сан узлов теплый пол

- Тип разводки системы отопления

| Лучевая (в полу) |  | Тупиковая (в полу) |  | Тупиковая (открыто по стенам) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | + | - | + | - |
| Надежность | Стоимость | Стоимость | Наличие соединений в стяжке пола | Стоимость | Видимость труб |
| Возможность управлять радиаторами посредством комнатных термостатов | Большое количество труб в полу | Неограниченное число радиаторов на ветке отопления | Требует настройки радиаторов | Монтаж возможен уже после отделки | Нет возможности теплоизолировать трубы |
| Простота монтажа | Наличие коллекторов которые необходимо где то разместить | Трубы из сшитого полиэтилена или полипропилена | Увеличенные диаметры труб (20-32-40мм) | Хорошо смотрятся трубы из нержавейки и меди | Оседание пыли на трубах |
| Простота настройки |  | Возможность теплоизоляции труб | Монтаж до начала отделки |  |  |
| Трубы только из сшитого полиэтилена |  |  |  |  |  |
| Большинство труб диаметром 16мм |  |  |  |  |  |
| Возможность теплоизоляции труб |  |  |  |  |  |

Указать выбранный тип разводки системы отопления Лучевая (в полу)

- Пожелания по местоположению коллекторов радиаторного отопления и теплого пола, по умолчанию расположим их в котельной. Каждый прибор подключается отдельной трубой                                                                                                            (Если площадь этажа больше 100м2, то лучше располагать коллекторы отопления ближе к центру этажа - под лестницей, в гардеробной или кладовой. Это упростит балансировку системы, сократит длину трубопроводов, что уменьшит гидравлические потери)

На усмотрение проектировщика

- Наличие автоматики системы отопления

- Стандарт - базовая автоматизация котла, механические настройки системы отопления, гвс, теплого пола, минимум автоматики.

- Комфорт – базовая автоматика + контроллер управления контурами системы отопления и ГВС, входит: управление температурой теплоносителя в каждом смесительном контуре отдельно (разделение на 1,2,3 этажи), управление температурой подачи теплоносителя в теплый пол, недельный программатор, возможность дистанционного регулирования параметрами отопления, получение сообщений на смартфон в случае аварии)

- Люкс – базовая автоматика + контроллер расширенный, входит: все ранее описанные функции + управление температурой каждого помещения со смартфона или единого блока в доме, подключение к системе умный дом.

Указать выбранный вариант: Люкс с возможностью интеграции в систему умного дома

- Вентиляция:

12.1 Естественная, через вент. каналы, выходящие на кровлю, приток через открытие окон (самая простая и дешевая вентиляция)

+ - простота, дешевизна, доступность

- - работает только при открытии окон, не подходит для сильно загрязненных или шумных районов.

12.2 Механическая приточно-вытяжная.

Приток воздуха осуществляется посредством приточной установки с очисткой, подогревом, и раздачей воздуха в помещения спален, гостиной, кабинета. Вытяжка из с/у и влажных помещений либо механическая, либо естественная, определяется проектом.

+ - свежий воздух подается в помещении уже подогретый и очищенный, отсутствуют сквозняки, нет шума с улицы при открытии окон.

- - высокая стоимость, нужно выделять место для приточной установки, она издает шум, требуется 200-300 мм потолочного пространства для разводки воздуховодов, высокие энергозатраты на нагрев воздуха.

12.3 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией

Рекуперация тепла в вент. Установке:

Рис. 1. Принципиальная схема рекуперации тепла.

Рекуперация в вентиляции — это процесс передачи тепловой энергии от вытяжного (уходящего из помещения) воздуха к приточному (поступающему с улицы) без их смешивания. Это позволяет снизить затраты на отопление зимой и на кондиционирование летом. Ключевым элементом, реализующим этот принцип, является рекуператор — теплообменное устройство.

Срок окупаемости рекуперации ориентировочно 5-8 лет.

Выбор заказчика 12.3

- Требуется ли увлажнение воздуха?

Зимой в приточном воздухе очень низкое парциальное давление водяного пара, из-за чего падает влажность в помещениях ниже рекомендованного значения в 40%. В связи с этим, рекомендуется воздух дополнительно увлажнять. Для увлажнения воздуха могут быть предусмотрены как отдельные устройства в отдельных помещениях, так и централизованные увлажнители, интегрированные в систему вентиляции.

Выбор заказчика отдельные устройства при необходимости

- Кондиционирование:

По желанию заказчика может быть предусмотрено кондиционирование помещений, актуально для больших витражных окон на южной стороне, способы кондиционирования обсуждаются с проектировщиком:

- Сплит система (внутренний блок на стену в помещение),

- Мультисплит-система (один внешний блок на несколько внутренних)

- VRF-система (мультизональная система с переменным расходом хладагента)

Двухтрубная: Внутренние блоки работают все в одном режиме-либо все на охлаждение, либо все на обогрев.

Трёхтрубныая: Позволяют одновременно работать разным зонам в разных режимах: часть блоков может работать на охлаждение, часть на обогрев.

- Канальное (центральный кондиционер, нет внутренних блоков, охлажденный воздух подается в помещения по сети воздуховодов через декоративные решетки, интегрированные в интерьер. Соответственно, требуется наличие запотолочного пространства для прокладки воздуховодов)

Выбор заказчика  канальное

* Примечание – для коттеджа рекомендуем канальную систему.

Укажите на плане, ибо перечислите названия помещений, в которых требуется кондиционирование воздуха все жилые помещения + гостиная и бильярдная