АКТ
контроля герметичности сварных соединений вакуумированием

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Контроль герметичности выполнен вакуум-камерой с пенным индикатором в соответствии с ГОСТ 3242-79 и ГОСТ 31385-2023 (табл. 13). Величина создаваемого разрежения — не менее 25 кПа (КМ, лист 1.4, п. 8.5).

1. Проконтролированные соединения

| № | Зона контроля | Объём | Длина, м | Величина вакуума, кПа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швы днища, накладок и пластин с днищем | 100 % |  |  |  |
| 2 | Шов стенки с днищем (уторный шов) | 100 % |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Применённое оборудование: вакуум-камера ______________________, вакуумметр (мановакуумметр) ______________________, свидетельство о поверке № ______________ от ____________.

Индикаторный состав: ______________________________________

Температура окружающего воздуха при контроле: ________ °С.

2. Заключение: течей и неплотностей не обнаружено / обнаружены (перечислить): ______________________________________. Сварные соединения признаны герметичными / негерметичными.

Специалист неразрушающего контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за сварочные работы:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |