АКТ
приёмки основания и фундамента под монтаж резервуара

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Комиссия составила настоящий акт о том, что основание и кольцевой железобетонный фундамент под резервуар РВС-400 м³ № 1 осмотрены и приняты под монтаж металлоконструкций.

1. Предъявленная документация:

Проектная документация на основание и фундамент; исполнительные геодезические схемы; акты освидетельствования скрытых работ по устройству основания и фундамента; документы о качестве применённых материалов; КМ, лист 11 «Исходные данные для проектирования фундаментов».

2. Результаты геодезической проверки фундамента:

| № п/п | Контролируемый параметр | Допуск по ГОСТ 31385-2023 / проекту | Фактически | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отметка верха кольцевого фундамента (среднее значение) | по проекту |  |  |
| 2 | Разность отметок соседних точек через 6 м по периметру | не более ± 6 мм |  |  |
| 3 | Разность отметок любых других точек по периметру | не более ± 12 мм |  |  |
| 4 | Отклонение диаметра кольцевого фундамента | ± 20 мм |  |  |
| 5 | Отклонение отметки центра основания | по проекту |  |  |
| 6 | Уклон основания внутри кольца фундамента | по проекту |  |  |
| 7 | Наличие и состояние гидрофобного (изолирующего) слоя | по проекту |  |  |
| 8 | Расположение и отметки анкерных болтов М24 (10 шт.) | по КМ, л. 7, 9.2 |  |  |

Фактические значения принимаются по исполнительной геодезической схеме (нивелирование не менее 8 точек по периметру фундамента по осям 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°).

3. Заключение:

Основание и фундамент соответствуют / не соответствуют требованиям проекта и ГОСТ 31385-2023 и принимаются под монтаж металлоконструкций резервуара. Замечания: ______________________________________

Приложение: исполнительная геодезическая схема фундамента на ______ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель организации, выполнившей фундамент:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |