АКТ
входного контроля (приёмки) металлоконструкций резервуара

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Комиссия произвела входной контроль металлоконструкций резервуара РВС-400 м³ № 1, поступивших на площадку строительства, и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. Комплектность поставки (ведомость элементов на 1 резервуар, КМ, лист 2)

| Марка | Наименование | Кол-во | Масса, кг | Факт. принято | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДН | Днище | 1 | 2342 |  |  |
| СТ | Стенка резервуара | 1 | 7961 |  |  |
| КР | Крыша резервуара | 1 | 2796 |  |  |
| ПК | Площадки и ограждения на крыше резервуара | – | 1047 |  |  |
| ЛК | Лестница кольцевая | 1 | 1350 |  |  |
| ПП | Крепление анкерное М24 | 10 | 37 |  |  |
| КЗ | Крепление заземления | 4 | 1 |  |  |
|  | Люки и патрубки в стенке (см. КМ, л. 9.2) | – | 529 |  |  |
|  | Люки и патрубки в крыше (см. КМ, л. 9.2) | – | 297 |  |  |
|  | Крепление фирменной таблички | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого вес конструкций резервуара |  | 16697 |  |  |

2. Проверенные параметры

| № | Что проверялось | Требование | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие заводского технического паспорта на металлоконструкции | ГОСТ 31385-2023, разд. 6 |  |
| 2 | Наличие сертификатов на металл, соответствие маркам стали по КМ, л. 12.1–12.3 | ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 14637-2024 и др. |  |
| 3 | Соответствие маркировки конструкций чертежам КМ / КМД | КМ, КМД |  |
| 4 | Комплектность поставки (рулоны днища, стенки, крыши, люки, патрубки, лестница, площадки, крепёж) | КМ, л. 2 |  |
| 5 | Отсутствие механических повреждений, деформаций, расслоений, коррозии | ГОСТ 31385-2023, п. 6.3 |  |
| 6 | Состояние кромок листов (механическая обработка, отсутствие заусенцев) | КМ, л. 1.3, п. 6.3 |  |
| 7 | Геометрические размеры конструкций, диаметр рулонов, габариты полотнищ | КМ, л. 3.1, 4, 5.1 |  |
| 8 | Условия транспортирования и хранения на площадке | ППР, разд. 5 |  |

3. Заключение: металлоконструкции резервуара соответствуют / не соответствуют требованиям рабочей документации и ГОСТ 31385-2023 и допускаются / не допускаются к монтажу.

Выявленные замечания и принятые меры:

Приложения: копии заводского технического паспорта, сертификатов на металл, товарно-транспортных документов на ______ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за входной контроль:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |