АКТ
контроля герметичности сварных соединений пробой «мел-керосин» и избыточным давлением

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Контроль герметичности выполнен в соответствии с ГОСТ 3242-79 и ГОСТ 31385-2023 (табл. 13). В местах пересечения сварных швов и в местах исправления дефектов контроль выполнен с обеспечением минимальной концентрации напряжений за счёт плавного сопряжения шва с основным металлом (КМ, лист 1.4, п. 8.4).

1. Проконтролированные соединения

| № | Зона контроля | Метод | Объём | Давление / выдержка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шов между патрубком (люком) и стенкой резервуара | мел-керосин | 100 % | выдержка не менее 12 ч (при t ≥ 0 °С) |  |
| 2 | Шов патрубка с кровлей | мел-керосин | 100 % | выдержка не менее 12 ч |  |
| 3 | Шов между воротником патрубка (люка) и стенкой (кроме 1-го пояса) | избыточное давление через контрольное отверстие М10×1 | 100 % | по ГОСТ 31385-2023 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Применённые материалы: керосин ______________________, меловой (каолиновый) водный раствор ______________________.

Температура окружающего воздуха при контроле: ________ °С. Время выдержки: ________ ч.

2. Заключение: следов проникновения керосина (пропусков) не обнаружено / обнаружено (перечислить): ______________________________________. Сварные соединения признаны герметичными / негерметичными.

Специалист неразрушающего контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за сварочные работы:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |